- Скачать и установить QGIS

http://www.qgis.org/ru/site/forusers/download.html

- Запустить QGIS Desktop

- В открывшейся программе установить модуль QTiles. Меню Модули – Управление Модулями

- Открыть проект TileSaver.qgs. В нему уже добавлены необходимые слои (Яндекс, Гугл, Arcgis, Росреестр) и заданы корректные системы координат.

- Изменением масштаба карта сделать так, чтобы вся область ВЛ помещалась на экране.

- Запустить модуль QTiles. Модули – QTiles - QTiles. Модуль QTiles отвечает за выкачку слоев карты на локальный диск, чтобы иметь возможность просматривать карту без интернета.

- В открывшемся окне указать папку куда будут выкачиваться слои карты и задать минимальный и максимальный масштаб зума этих слоев.

Минимальный – 0

Максимальный – 17 или 18. Больше 18 у Гугла нет. При 17-ом +- нормально видно.

У Arcgis максимум 17

- Все остальные настройки сделать согласно картинки (обязательно прозрачность фона сделать 0, иначе у росреестра будет белая заливка)

- Запустить и дождаться завершения.

- Распаковать архив PillarCreator (во вложении в письме). Зайти в папку куда выкачивались слои карты и скопировать в папку PillarCreator\Tiles. Название папок 0, 1 , 2 , 3 , 4 и т.д. (по уровню машстаба). Слои размещать согласно папка (Yandex, Google и т.д.)

- Для чистоты эксперимента отключить Интернет.

- Запустить в браузере index.html. Я разрабатывал и тестировал в Mozilla. На других браузерах не пробовал.

- Карта открывается с центрированием по Перми с 8 уровнем масштаба. Если вместо карты отображается серая заливка – выгруженные слои карты не попали в область экрана, нужно просто подвигать карту, чтобы найти область ВЛ.

- Для добавления опор на карту используются следующие кнопки

- Добавить угловую опору за выделенной опорой;

- Добавить угловую опору перед выделенной

- Добавить отпайку от выделенной опоры

- Удалить выделенную опору

- Добавить опору ни линию. Кнопка активируется при выделении линии.

- Сохранить проект в файл

Обязательно для первой опоры должна быть проставлена отпайка.